仙女镇陈庄村采购无人机项目参数、配件及相关要求

- 大疆机场2（中国版）

整机重量：34千克（不包含飞行器）

外形尺寸：舱盖开启：长1228毫米，宽583毫米，高412毫米舱盖闭合：长570毫米，宽583毫米，高465毫米输入电压：100伏至240伏（交流电），50/60Hz输入功率：最大1000瓦

工作环境温度：-25°C至45°℃

防护等级：IP55

可收纳无人机数量：1台

最大允许降落风速：8米/秒

最大运行海拔高度：4000米

RTK基站卫星接收频率：同时接收：

GPS: L1 C/A.L2

BeiDou2: B11, B21. B3I

BeiDou3: B1l. B31

GLONASS: L1,L2

Galileo: E1.E5B

RTK基站定位精准度：水平：1厘米+1ppm(RMS),垂直：2厘米+1ppm(RMS)机场充电性能输出电压：直流28伏

充电时间：32分钟

图传方案：O3图传行业版

工作频率：2.4000GHz至2.4835GHz

5.725GHz至5.850GHz

天线：内置四天线，二发四收，支持智能切换

发射功率(EIRP):2.4GHz:<33dBm(FCC);<20dBm(CE/SRRC/MIC)5.8 GHz: <33 dBm (FCC); < 14 dBm (CE); < 23 dBm (SRRC)机场空调系统工作电压：直流28伏

空调类型：TEC空调

机场电池容量：12安时

输出电压：12伏

电池类型：铅酸蓄电池

续航时间：大于5小时

机场网络以太网接入：10/100/1000Mbps自适应以太网口4G接入：需配合DJI增强图传模块

机场传感器支持：风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温度传感器、舱内湿度传感器

机场舱盖监控相机分辨率：1920×1080

视角范围(FOV):151°

补光灯：白光补光

舱内监控相机分辨率：1920×1080

视角范围(FOV):151°

补光灯：白光补光

机场防雷交流电接口：20千安防护（额定值），满足EN61643-11的Type2和IEC61643-1的Class ll保护等级。

- 以太网接口：10千安防护（总通流值），满足EN/IEC61643-21的CategoryC保护等级二、DJI Matrice 3TD(中国版)

1.裸机重量：1382克

2.最大起飞重量：1582克

3.尺寸：长335毫米，宽398毫米，高153毫米（不含桨叶）4.轴距：对角线轴距：463.2毫米

5.最大水平飞行速度：21米/秒

6.最长飞行时间：50分钟

7.定位悬停精度：垂直：±0.1米(RTK定位正常工作时)水平：±0.1米(RTK定位正常工作时)8.夜航灯：飞行器集成夜航灯

9.六向避障：机身支持六向避障

10.4G图传:支持使用DJI增强图传模块

11.广角相机CMOS:具备1/1.32英寸广角相机

12.广角相机像素：4800万像素

13.广角相机机械快门：广角相机具备机械快门

14.广角相机连续拍照间隔：最短连续拍照间隔达0.7秒15.长焦相机CMOS:具备长焦相机，相机CMOS1/2英寸16.长焦相机像素：像素数1200万

17.数字变焦：最大支持56倍数字变焦

18.稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）19.可见光相机视频：可见光相机支持4k30p视频录制20.最大照片尺寸：最大照片支持5280×3956

21.红外传感器分辨率：640*512；支持红外超分功能，扩展红外分辨率1280*102422.红外热成像相机变焦倍数：支持28倍数码变焦23.变焦方式：支持可见光与红外热成像联动变焦，最大28倍；

三、无人机配件及

1、备用电池一组，DJIMatrice3D系列智能飞行电池；

容量：7811毫安时

能量：100瓦时

重量：544克

充电次数寿命：400次

工作环境温度：5℃至45℃

2、充电套件一套；3、遥控器一个；4、M3D喊话照明套装5、大疆机场2（中国版）安装部署

站点勘察：部署站点需提供1000瓦稳定市电，至少10Mbps的上下行带宽，且周边无高遮挡物。

土建施工：制作机场底座，如混凝土底座、不锈钢底座，用于固定并抬高机场防止积水。

机场安装：将机场固定到提前准备好的底座上，并对机场接电、接网及接地。

遥控器配置：使用RCPro(御三行业版遥控器)配置机场，设置网络、绑定司空2或第三方云平台、备降点等。

DJI增强图传模块可让DJI设备接入4G网络，实现联网、增强图传等多项功能。

6、意外保险：提供由无人机意外造成第三方财产损失的保险险种。保额100万人民币，其中人身险100万额度，财产险100万额度，使用年限为1年，三者险必须与行业无忧计划一起购买，三者险不可单独购买。

以太网接口：10千安防护（总通流值），满足EN/IEC61643-21的CategoryC保护等级二、DJI Matrice 3TD(中国版)

1.裸机重量：1382克

2.最大起飞重量：1582克

3.尺寸：长335毫米，宽398毫米，高153毫米（不含桨叶）4.轴距：对角线轴距：463.2毫米

5.最大水平飞行速度：21米/秒

6.最长飞行时间：50分钟

7.定位悬停精度：垂直：±0.1米(RTK定位正常工作时)水平：±0.1米(RTK定位正常工作时)8.夜航灯：飞行器集成夜航灯

9.六向避障：机身支持六向避障

10.4G图传:支持使用DJI增强图传模块

11.广角相机CMOS:具备1/1.32英寸广角相机

12.广角相机像素：4800万像素

13.广角相机机械快门：广角相机具备机械快门

14.广角相机连续拍照间隔：最短连续拍照间隔达0.7秒15.长焦相机CMOS:具备长焦相机，相机CMOS1/2英寸16.长焦相机像素：像素数1200万

17.数字变焦：最大支持56倍数字变焦

18.稳定系统：具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）19.可见光相机视频：可见光相机支持4k30p视频录制20.最大照片尺寸：最大照片支持5280×3956

21.红外传感器分辨率：640*512；支持红外超分功能，扩展红外分辨率1280*102422.红外热成像相机变焦倍数：支持28倍数码变焦23.变焦方式：支持可见光与红外热成像联动变焦，最大28倍；

三、无人机配件及

1、备用电池一组，DJIMatrice3D系列智能飞行电池；

容量：7811毫安时

能量：100瓦时

重量：544克

充电次数寿命：400次

工作环境温度：5℃至45℃

2、充电套件一套；3、遥控器一个；4、M3D喊话照明套装5、大疆机场2（中国版）安装部署

站点勘察：部署站点需提供1000瓦稳定市电，至少10Mbps的上下行带宽，且周边无高遮挡物。

土建施工：制作机场底座，如混凝土底座、不锈钢底座，用于固定并抬高机场防止积水。

机场安装：将机场固定到提前准备好的底座上，并对机场接电、接网及接地。

遥控器配置：使用RCPro(御三行业版遥控器)配置机场，设置网络、绑定司空2或第三方云平台、备降点等。

DJI增强图传模块可让DJI设备接入4G网络，实现联网、增强图传等多项功能。

6、意外保险：提供由无人机意外造成第三方财产损失的保险险种。保额100万人民币，其中人身险100万额度，财产险100万额度，使用年限为1年，三者险必须与行业无忧计划一起购买，三者险不可单独购买。

- 仙女镇陈庄村

- 二O二四年七月十五日