无人机机场参数：

整机重量 ≤ 36千克（不包含飞行器）

外形尺寸：舱盖开启 ≤ 长*宽*高1230 *585*415mm
输入功率 ≤ 1000 瓦

工作环境温度：-25°C 至 45°C

防护等级 ≥ IP55

可收纳无人机数量 ≥ 1 台

最大允许降落风速 ≥ 8 米/秒

机场支持卫星接收：需支持GPS、BeiDou、GLONASS、Galileo

RTK 基站定位精准度：水平：1 厘米 + 1 ppm（RMS）

                    垂直：2 厘米 + 1 ppm（RMS）

充电时间（20%充至90%） ≤ 35 分钟

工作频率：支持2.4000 GHz  及 5.850 GHz

天线：机场需内置4天线智能切换

空调类型：机场需有内置空调
续航时间 ≥  5 小时

机场传感器需支持：风速传感器、雨量传感器、环境温度传感器、水浸传感器、舱内温度传感器、舱内湿度传感器

补光灯：白光补光

舱内监控相机分辨率 ≥ 1920 × 1080

视角范围（FOV） ≥ 151°

补光灯：支持白光补光

机场防雷交流电接口：防雷保护不低于20 千安防护（额定值），满足 EN 61643-11 的 Type 2 和 IEC 61643-1 的 Class Ⅱ 保护等级

以太网接口：防雷保护不低于10 千安防护（总通流值），满足 EN/IEC 61643-21 的 Category C 保护等级

机场设备需支持连入第三方云平台进行管理和任务执行。

机场需支持链接边缘计算设备进行媒体文件预处理。

机场需支持快起飞，无需等待 RTK 收敛，1 分钟内完成起飞动作。

飞行器参数：
最大起飞重量 ≥ 1600 克

尺寸：长*宽*高  ≤ 500 *500*155 毫米（不含桨叶）

轴距：对角线轴距 ≥ 463 毫米

最大上升速度 ≥ 8 米/秒

最大下降速度 ≥ 6 米/秒

最大水平飞行速度 ≥ 21 米/秒

最大抗风速度：作业阶段抗风能力 ≥ 12 米/秒

最长飞行时间 ≥ 45 分钟

最长悬停时间 ≥ 40 分钟

最大作业半径 ≥ 10 公里

最大续航里程 ≥ 40 公里

飞行器需支持卫星接收：支持GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS

悬停精度（无风或微风环境）

垂直：

±0.1 米（视觉定位正常工作时）

±0.5 米（GNSS 正常工作时）

±0.1 米（RTK 正常工作时）

水平：

±0.3 米（视觉定位正常工作时）

±0.5 米（GNSS 正常工作时）

±0.1 米（RTK 正常工作时）

防护等级 ≥ IP54

飞行器需支持 RTK 定位

夜航灯：飞行器集成

云台稳定系统：3 轴机械云台（俯仰、横滚、平移）

最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥ 15 公里

飞行器图传延时 ≤ 150ms

支持通过 4G 模块进行图传传输

广角相机：
影像传感器：1/1.32 英寸 CMOS，有效像素 ≥ 4800 万

镜头除雾：广角镜头支持除雾

最大照片尺寸 ≥ 8064 × 6048

长焦相机：
长焦相机影像传感器：1/2 英寸 CMOS，有效像素 ≥ 1200 万

镜头除雾：长焦镜头支持除雾

ISO 范围：100 至 25600

最大照片尺寸 ≥ 4000 × 3000

数字变焦：8 倍（混合变焦 56 倍）

红外相机：

测温方式：需支持点测温、区域测温

测温范围：-20℃ 至 150℃（高增益模式）

0℃ 至 500℃（低增益模式）

数字变焦：28 倍

红外相机波长范围：8 μm 至 14 μm

红外测温精度：±2℃ 或 ±2%，取较大值

智能飞行电池：

1.容量 ≥ 7800毫安时

2.电压 ≥ 14伏
3. 能量 ≥ 115 瓦时

4. 重量 ≤ 550克

5. 充电次数寿命 ≥ 400次

6. 工作环境温度：5℃ 至 45℃
喊话照明套装：

1.电气接口：DJI SDK接口

2.尺寸：≤140×116×80mm

3.重量：≤200g

4.防护等级：IP54

5.支持机型：Matrice 3D、Matrice 3TD

6.额定功耗：≥30W

7.照明方式：组合照明

8.照明角度：14°

9.探照距离（m）：150米处中心照度≥3Lux

10.探照面积（㎡）：50m高度探照面积≥110m²

11.中心光照度（Lux）：50m高度中心照度≥30Lux

12.云台：0°至-90°可控云台

13.爆闪颜色：红、绿、蓝、白、黄

14.TTS一米处声压：114dB

15.广播距离：≥300m

16.控制方式：DJI Pilot2、司空2

17.安装方式：手拧螺丝快拆

18.工作温度： -10℃至50℃

19.存储温度： -20℃至60℃

